AIC HW2

110011222陳立珩

Part I – Common Source Amplifier:

- Design this circuit to achieve the requirements:

第 1 次測試:

Design parameter:	W/L= 1，L = 2 𝜇m，RD= 24kΩ

| Av | -2.9635(V/V) | gm | 128.31 𝜇 Ω-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vout | 917.42 mV | Vth | 0.354 V |
| ID | 36.77 𝜇A | beta | 302.60 𝜇 |
|  |  | μnCox | 302.60 𝜇 |

觀察與微調:

如同先前預估的一樣 Vth 確實提高了一些，然而 Vout已超過許多，依照 Vout =VDD – IDRD，若將 RD 提高將可以壓低 Vout，且提高 RD 可以稍增加Gain，試算:

Vout = 0.9 = VDD – IDRD ⇒ IDRD = 0.9 ⇒ RD = 0.936.77μA = 24.47 kΩ

試取 RD = 24.5 kΩ。

第 2 次測試:

Design parameter:	W/L= 1，L = 2 𝜇𝑚，RD = 24.5kΩ

| Av | -3.019 (V/V) | gm | 128.22 𝜇 Ω-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vout | 899.74 mV | Vth | 0.354 V |
| ID | 36.74 𝜇A | beta | 302.59 𝜇 |
|  |  | μnCox | 302.59 𝜇 |

觀察與微調:

已達到所求的規格 Vout = 0.9 ± 9mV、Av > 3

發現:

1. 調整 RD 對 Vth 影響不大，因未影響到VSB

2. 調整 RD 對 μnCox 影響不大。

3. 調整 RD 對 gm 影響不大。

4. 調整 RD 對 ID 影響不大。

- show that M1 operates in saturation region:

- print out:

  - the small signal gain from Vin to Vout

  - the output impedance

- hand-calculation:

- error rate and the error comes from:

AC gain error:

error rate = simulation-handhand* 100% = 3.0191-3.01953.0195* 100% = -0.013%

output impedance error:

error rate = simulation-handhand* 100% = 23.5489k-23.5487k23.5487k* 100% = 0.00084%

Vout與 Gain 的誤差小到可以忽略，推測誤差來源可能僅是單純計算上取值所產生的，應該未有其他 Non-ideal Effect 影響，也可推測公式為正確。

- table:

Part II – Common Gate:

- Design this circuit to achieve the requirements:

第 1 次測試:

Design parameter:	W/L= 5.3，L = 1 𝜇𝑚，RD= 90kΩ

| Av | 10.8829 (V/V) | gm | 156.316 𝜇 Ω-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vout | 733.1321 mV | Vth | 0.389 V |
| ID | 11.854 𝜇A | beta | 1.6491 𝑚 |
|  |  | μnCox | 311.151 𝜇 |

觀察與微調:

Vth、μnCox與預估的值差不多，然而Vout還離0.9v差很遠，觀察Vout和Av的公式:

AV=gm RD = μnCoxWL(VGS-Vth) RD

Vout =VDD - 12 μnCoxWL(VGS-Vth)2RD

可以發現如果要提高Vout的值有兩個做法，可以升高Vth的值、降低W/L的值或是降低RD的值，然而我發現如果升高L(降低W/L的值)，雖然會使得Vth降低使得Vout升高，然而μnCox降低的比例更多使得AV大幅下降，所以我打算只調整RD的值，這樣就不太會影響μnCox和ID。

故試取 RD=75 kΩ。

第 2 次測試:

Design parameter:	W/L= 5.3，L = 1 𝜇𝑚，RD = 75kΩ

| Av | 10.5226 (V/V) | gm | 161.386 𝜇 Ω-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vout | 881.3894 mV | Vth | 0.388 V |
| ID | 12.2481 𝜇A | beta | 1.6491 𝜇 |
|  |  | μnCox | 311.151 𝜇 |

觀察與微調:

如同先前預估的一樣調整RD的值，不太會影響μnCox和ID，然而 Vout離目標差一點，依照 Vout =VDD – IDRD，試算:

Vout = 0.9 = VDD – IDRD ⇒ IDRD = 0.9 ⇒ RD = 0.912.2481μA = 73.48 kΩ

試取 RD = 73.5 kΩ。

第 3 次測試:

Design parameter:	W/L= 5.3，L = 1 𝜇𝑚，RD = 73.5kΩ

| Av | 10.3906 (V/V) | gm | 161.758 𝜇 Ω-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vout | 897.2135 mV | Vth | 0.388 V |
| ID | 12.2828 𝜇A | beta | 1.6491 𝜇 |
|  |  | μnCox | 311.151 𝜇 |

觀察與微調:

已達到所求的規格 Vout = 0.9 ± 9mV、Av > 0.9

發現:

1. 調整 𝑅D 對 𝑉th 影響不大，因未影響到 𝑉SB

2. 調整 𝑅D 對 μnCox 影響不大。

3. 調整 𝑅D 對 𝑔m 影響不大。

4. 調整 𝑅D 對 𝐼D 影響不大。

- show that M1 operates in saturation region:

- print out:

  - the small signal gain from Vin to Vout

  - the input impedance

  - the output impedance

- hand-calculation,error rate and the error comes from:

AC gain error:

error rate = simulation-handhand* 100% = 10.3906-10.391310.3913* 100% =  -0.0067%

output impedance error:

error rate = simulation-handhand* 100% = 63.3901k-63.3893k63.3893k* 100% = 0.0013%

input impedance error:

error rate = simulation-handhand* 100% = 7.0737k-7.0732k7.0732k* 100% = 0.007%

Vout,DC error:

error rate = simulation-handhand* 100% = 897.2135m-897.214m897.214m* 100% =-0.00005%

Vout、Gain 與 output input impedance 的誤差小到可以忽略，推測誤差來源可能僅是單純計算上取值所產生的，應該未有其他 Non-ideal Effect 影響，也可推測公式為正確。

- table:

Part III – Source Follower:

- Design this circuit to achieve the requirements:

第 1 次測試:

Design parameter:	W/L= 1.5，L = 2 𝜇𝑚，RS= 63kΩ

| Av | 853.67m(V/V) | gm | 98.016 𝜇 Ω-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vout | 885.121 mV | Vth | 0.352 V |
| ID | 14.05 𝜇A | beta | 457.291 𝜇 |
|  |  | μnCox | 304.861 𝜇 |

觀察與微調:

Vth、μnCox與預估的值差不多，然而Vout還沒滿足條件，觀察Vout和Av的公式:

AV=RS1μnCoxWL(VGS-Vth)+RS

Vout = 12 μnCoxWL(VGS-Vth)2RS

可以發現如果要提高Vout的值有兩個做法，可以降低Vth的值或是升高RS的值，我們可以發現，𝑉out對 𝑉th 是一個平方關係式，而 𝐴v 對 𝑉th 是近似一個線性關係，但影響又不會像 𝑉out 一樣那麼直接且大，所以如果降低 𝑉th 應該可以有效地降低 𝑉out 而不去降低太多 𝐴v ，在 HW1 時，我們知道當 L增加時，因為short channel effect 的關係，𝑉th 會下降，故試取 𝐿=2.5𝜇𝑚。

第 2 次測試:

Design parameter:	W/L= 1.5，L = 2.5 𝜇𝑚，RS = 63kΩ

| Av | 854.44 m(V/V) | gm | 98.19 𝜇 Ω-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vout | 891.128 mV | Vth | 0.343 V |
| ID | 14.14 𝜇A | beta | 455.61 𝜇 |
|  |  | μnCox | 303.74 𝜇 |

觀察與微調:

已達到所求的規格 Vout = 0.9 ± 9mV、Av > 0.75

發現:

1. 調整 𝑅S 對 𝑉th 、μnCox、 gm、ID 影響不大。

2. 調整 𝑊/𝐿 對gm、ID 影響較大，對 𝑉th、μnCox 的影響不大。

3. 調整 L對 𝑉th、μnCox 的影響較大，對gm、ID 影響不大。

- show that M1 operates in saturation region:

- print out:

- the small signal gain from Vin to Vout

- the output impedance

- hand-calculation,error rate and the error comes from:

AC gain error:

error rate = simulation-handhand* 100% = 0.8544481-0.85445580.8544558* 100% = -0.0009%

output impedance error:

error rate = simulation-handhand* 100% = 8.7025k-8.7020k8.7020k* 100% = 0.0057%

Vout,DC error:

error rate = simulation-handhand* 100% = 0.891128-0.8911290.891129* 100% = -0.00011%

Vout、Gain 與 output impedance 的誤差小到可以忽略，推測誤差來源可能僅是單純計算上取值所產生的，應該未有其他 Non-ideal Effect 影響，也可推測公式為正確。

- table: